HOJA DE EJERCICIOS A ENTREGAR AL FINALIZAR LA SESIÓN

PRACTICA E/S POR POLLING EN LINUX

| Apellidos | Nombre | Fecha (dd/mm/aaaa) | Hora | Grupo (G1, G2, G3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pérez Álvarez | José Manuel | 18/5/2020 | 19:40 | G1 |

Los siguientes apartados se realizan sobre la plantilla de la práctica (fichero de C), de forma que deberá aportar al final el código completo que contemple el contenido de todos los apartados.

Pasos a seguir:

- Incorpore en el programa principal (main):

- La llamada a la función (llamada al sistema) de desbloqueo de puestos de E/S con su parámetro correspondiente (desbloquear el acceso a bajo nivel (2) mediante la llamada al sistema iopl(), ref: http://man7.org/linux/man-pages/man2/iopl.2.html).

- Posteriormente, compruebe que funciona correctamente realizando una lectura simple de la hora del RTC. A la hora de mostrar un valor proporcionado por el RTC utilizando la función printf, el tipo de dato que debemos indicar es hexadecimal. Utilice el identificador “%02X”. Este indicador en una función printf en C indica con la “X” que el valor a imprimir está en hexadecimal (sirve también para BCD), y que como mínimo tiene 0 dígitos y como máximo 2.

- Defina los números de puerto de E/S que vaya a utilizar en su programa, como constantes antes de main (por ejemplo: #define PUERTO_DD 0x68).

- Implemente una función “lee” que reciba por parámetros un valor unsigned char, que representará el registro del RTC que queremos leer, y retorne otro unsigned char, que representará el valor leído. Realice un programa de ejemplo en el main para probar que funcione correctamente para cualquier registro dado. Por ejemplo, puede adaptar el código del apartado 1 de lectura de la hora para parametrizarlo, modularizarlo y meterlo así en una función reutilizable para leer el resto de los valores del RTC.

- Una espera activa es un proceso que de forma continua verifica si se cumple una condición. Implemente dos funciones que permitan esperar un ciclo completo de actualización de la siguiente forma:

- Función “espera_hasta_actualizacion“: realiza una espera activa mientras que el bit 7 del registro de estado esté a cero. Se sugiere hacer uso de máscaras.

- Función “espera_hasta_despues_actualizacion“: realiza una espera activa mientras que el bit 7 del registro de estado esté a uno. Se sugiere hacer uso de máscaras.

- Una vez finalizadas las llamadas a estas dos funciones consecutivamente en main, se podrá acceder a los datos del RTC de forma segura.

*El RTC en la llamada a la función del paso a) estaba en el proceso o camino de llegar hasta la actualización. Al finalizar la llamada de la función del paso b) el RTC ya se ha actualizado y tiene por delante todo un ciclo hasta la siguiente actualización (típicamente 1 segundo), lo cual proporciona tiempo de sobra para leerlo con seguridad.

- Utilizando las funciones anteriores complete el programa main para mostrar por pantalla la hora, minutos, segundos, día de la semana, mes y año (proporcionados todos por el RTC) con en el siguiente formato: “Dia_semana, DD/MM/AAAA – HH:MM:SS”. Para mostrar el día de la semana (“Domingo”, “Lunes”, etc) ayúdese del vector de cadenas “dia_semana” que aparece en la plantilla del programa. El RTC devuelve la posición en dicho vector.

Realice un bucle continuo para ir mostrando estos datos a medida que van siendo actualizados (equivalente a crear un cronómetro).

*Nota: utilice “\r” en el printf (no “\n”) para que tras cada muestra por pantalla se actualice en la misma línea. Añada después del printf la instrucción “fflush(stdout);”. Investigue por qué es necesaria dicha función y por qué tiene el parámetro “stdout”.

- Complete el código anterior con una nueva función llamada “escribe”. Esta función escribe un dato en un puerto (dato) del RTC. Utilice esta función para modificar la hora del RTC. Para ello debe pedir al usuario (*) que introduzca la hora del sistema por teclado (sólo la hora, no hacen falta los minutos y/o los segundos). Recuerde que los datos que le proporcionamos al RTC han de encontrarse en BCD empaquetado (**). Tras ello, muestre la hora tal y como se hacía en el apartado 4 para comprobar que se ha modificado correctamente.

(*) Para pedir al usuario un dato, repase/investigue el funcionamiento de la función “scanf”.

(**) Tendrá que hacer una conversión del número decimal a BCD, separando los dígitos (que máximo serán dos) y adecuándolos al formato.

IMPLEMENTACIÓN FINAL:

//Inclusiones de librerías #include <stdio.h> #include <sys/io.h> // Definición de las constantes utilizadas (Nº puertos) #define Puerto_SS 0x00 #define Puerto_MM 0x02 #define Puerto_HH 0x04 #define Puerto_SEM 0x06 #define Puerto_MES 0x08 #define Puerto_DD 0x07 #define Puerto_YY1 0x09 #define Puerto_YY2 0x32 //Prototipo de la función de lectura de un valor del RTC (paso 2) // TODO unsigned char lee (unsigned char); //Prototipo de la función de escritura de un valor del RTC (paso 5) // TODO void escribe (unsigned char, unsigned char); //Prototipo de la función de traducción de unsigned char a BCD empaquetado //(paso5) // TODO unsigned char convertidorBCD (unsigned int); //Declaración de variable global (facilita la representación del día de la //semana) char* dia_semana[8] = {"Domingo","Domingo","Lunes","Martes","Miercoles","Jueves","Viernes", "Sabado"}; //Función principal int main() { unsigned char semana, dia, mes, anyo1, anyo2, segundos, minutos, horas, horaModificada, horaDelSistema; unsigned int horaPedida; //1. Desprotección los puertos de E/S (paso 1) // TO DO iopl(3); //2. Modificación de la hora: se pide la hora y se actualiza el RTC (paso 5) // TO DO outb(Puerto_YY2, 0x70); anyo2 = inb(0x71); outb(Puerto_YY1, 0x70); anyo1 = inb(0x71); outb(Puerto_DD, 0x70); dia = inb(0x71); outb(Puerto_MES, 0x70); mes = inb(0x71); outb(Puerto_SEM, 0x70); semana = inb(0x71); outb(Puerto_HH, 0x70); horas = inb(0x71); outb(Puerto_MM, 0x70); minutos = inb(0x71); outb(Puerto_SS, 0x70); segundos = inb(0x71); //3. Bucle continuo{ (paso 4) // TO DO while(1){ //3.1. Espera activa mientras el bit 7 del registro 0x0A vale 0 (paso 3) // TO DO outb(0x0A, 0x70); while(inb(0x71) & 0x80==0); //3.2. Espera activa mientras el bit 7 del registro 0x0A vale 1 (paso 3) // TO DO while(inb(0x71) & 0x80!=0); //3.3. Lectura de cada dato del RTC y almacenamiento en variables (paso 4) // TO DO semana = lee(Puerto_SEM); dia = lee(Puerto_DD); mes = lee(Puerto_MES); anyo1 = lee(Puerto_YY1); anyo2 = lee(Puerto_YY2); segundos = lee(Puerto_SS); minutos = lee(Puerto_MM); //3.4. Se muestra por pantalla los valores leídos (paso 4) -- TO MODIFY printf("\r%s, %02X/%02X/%02X %02X:%02X:%02X", dia_semana[semana], dia, mes, anyo1, anyo2, horas, minutos, segundos); fflush(stdout); //Falta el formato de muestreo scanf("Introduzca que hora es: %d",&horaPedida); horaModificada=convertidorBCD(horaPedida); escribe(horaModificada,Puerto_DD); outb(Puerto_DD, 0x70); horaDelSistema = inb(0x71); printf("\rHora del Sistema: %02X", horaDelSistema); } //}Fin Bucle continuo (paso 4) // TODO //Fin del programa return 0; } //Implementación de la función de lectura de un valor del RTC (paso 2) // TODO unsigned char lee (unsigned char param){ outb(param, 0x70); return inb(0x71); } //Implementación de la función de escritura de un valor del RTC (paso 5) // TODO void escribe (unsigned char hora, unsigned char param){ outb(param, 0x70); outb(hora, 0x71); } //Implementación de la función de traducción de unsigned char a BCD empaquetado //(paso 5) // TODO unsigned char convertidorBCD (unsigned int num){ return (((num & 0xF0) >> 4) * 10) + (num & 0x0F); }